DM n° 03 - S2I - Construction

Actionneur de vanne

# Présentation générale

## Mise en situation

Dans les industries agro-alimentaires, chimiques, et pétrolières il est nécessaire de transvaser des produits liquides, pâteux ou pulvérulents.  Le transfert de ces produits est réalisé par un réseau de conduites sur lesquelles sont placées des vannes à commande manuelle ou motorisée.

Ces vannes ou robinets ont pour fonction de réguler, d'interrompre ou de rétablir les écoulements dans les conduites et cela avec la garantie d'une étanchéité totale et durable.

Figure 0

## Actionneur ACTO 31H de la société AMRI

### Implantation

L’élément de puissance est un vérin hydraulique fixé au carter de l’actionneur

Le carter de l’actionneur est bridé sur la platine du corps de la vanne.

Figure 1

### Caractéristiques Générales

L’actionneur ACTO 31H de la Société AMRI (figure 1) permet de motoriser les vannes. Il est alimenté par une pression de  60 bars (1 bar = 0,1 N/mm² = 105 Pa) et il agit sur le carré d'entraînement solidaire du papillon qui fait office d'obturateur de la vanne.

Les caractéristiques générales de cet actionneur en font, selon le constructeur, un produit tout particulièrement adapté pour :

- assurer la rotation du papillon d’un quart de tour de la position fermée à la position ouverte et réciproquement,

- interrompre très progressivement le débit afin d’éviter les coups de bélier générateurs de surpressions dangereuses pour les conduites,

- fournir un couple moteur Cm  plus important au voisinage de la  position fermée : en effet, pour ces positions la composante principale du couple résistant Cr augmente lorsque le papillon déforme la bague en  élastomère qui fait office de joint d’étanchéité

- assurer un verrouillage mécanique en position fermée.

### Structure interne

L'actionneur ACTO 31H est défini par un dessin d’ensemble (document au format A3) et la nomenclature qui suit.

|  |  |  | 18 | 3 | Vis CHc M8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1 | Papillon | 17 | 1 | Index |
| 34 | 1 | Adaptateur | 16 | 1 | Moyeu d'index |
| 33 | 1 | Flasque de guidage | 15 | 1 | Hublot |
| 32 | 1 | Joint torique | 14 | 1 | Chapeau |
| 31 | 1 | Joint torique | 13 | 1 | Joint torique |
| 30 | 1 | Cylindre | 12 | 4 | Vis H M 14 |
| 29 | 1 | Joint torique | 11 | 2 | Rondelle |
| 28 | 1 | Joint torique | 10 | 1 | Ecrou Nylstop |
| 27 | 1 | Joint torique | 9 | 1 | Noix |
| 26 | 1 | Coussinet de guidage | 8 | 1 | Appui |
| 25 | 2 | Joint à lèvres | 7 | 1 | Jonc |
| 24 | 1 | Corps de vanne | 6 | 1 | Fourche |
| 23 | 1 | Bride de platine de vanne | 5 | 2 | Galet |
| 22 | 12 | Ecrou H | 4 | 1 | Mandrin |
| 21 | 12 | Goujon | 3 | 2 | Bielle |
| 20 | 1 | Piston | 2 | 1 | Tige de piston |
| 19 | 3 | Rondelle Grower | 1 | 1 | Carter |
| Rep. | Nomb. | Désignation | Rep. | Nomb. | Désignation |

Une perspective éclatée (voir page suivante figure 2) permet de mettre en situation l’actionneur par rapport au papillon de la vanne.

La perspective éclatée représente une partie des pièces du mécanisme de l'actionneur ACTO 31H.

- La deuxième bielle 3 n'a pas été représentée.

- Le mandrin 4 et l'appui 8 ont été en partie coupés.

- L'ensemble est en position correspondant à la vanne fermée. Dans cette position, le point A est confondu avec le point O.

Tourillons

Figure 2

### Principe de fonctionnement

Il est conseillé de travailler avec la perspective ci-dessus, la nomenclature et le dessin d’ensemble au format A3.

Pendant la phase d'ouverture de la vanne, la tige 2 d’un vérin double-effet « sort » et entraîne une noix 9. Cette noix porte deux tourillons d'axe AZ sur lesquels s'articulent deux galets  5 qui se déplacent, parallèlement à l’axe OX du vérin, dans deux pistes du carter  1.

Le point A centre de la noix est ainsi astreint à se déplacer selon l'axe OX.

Le déplacement de la noix 9 provoque, par l’intermédiaire de deux bielles  3  articulées d’une part sur les tourillons de la noix  9 et d’autre part sur la fourche 6 liée complètement au mandrin 4, la rotation du papillon de la vanne.

La « rentrée » de la tige 2 du vérin provoque la fermeture de la vanne.

Un adaptateur 34 en acier fritté est logé dans le nez du mandrin. Son remplacement permet d’utiliser un même actionneur avec des vannes dont les dimensions des carrés d’entraînement sont différentes.

# Travail demandé

## Étude cinématique

Cette première partie vise à la compréhension du fonctionnement du mécanisme et à la vérification de conditions de bon fonctionnement. Elle utilise la nomenclature page 2 et le dessin d’ensemble au format A3.

- L’étude  cinématique de l’actionneur sera conduite dans le plan OXY mentionné sur la figure 3.

- On notera S1 l’ensemble des pièces immobiles, le carter 1 étant alors pris pour référence.

- On notera S2 l’ensemble des pièces animées du même mouvement que la tige 2 du vérin.

- On notera S3 l’ensemble constitué par les bielles 3.

- On notera S4 l’ensemble des pièces animées du même mouvement que le mandrin 4.

- On notera S5 l’ensemble constitué par les galets 5.

Bague en élastomère

Corps de vanne

Figure 3

La figure 3 représente le schéma de principe du mécanisme en projection dans le plan OXY. Le point A du solide S2 s'est  déplacé de X2/1 = 30 mm  et le solide S4 a alors tourné de 4/1 = 6,3°  par rapport à la position  vanne fermée.

11 Rechercher et identifier sur le dessin d’ensemble et par coloriage les pièces appartenant à S2 animé d'un mouvement de translation rectiligne de direction OX.

12 Rechercher et identifier sur le dessin d’ensemble et par coloriage toutes les pièces appartenant au solide S4 animé d'un mouvement de rotation autour de l’axe Z .

13 Indiquer comment est réalisée la liaison pivot d'axe Z entre le mandrin 4 et le carter 1.

On se propose dans la phase d’ouverture de la vanne de mettre en relation la rotation du mandrin 4 avec la position de la tige 2 du vérin (à laquelle on associe la position occupée par le centre A de la noix 9 le long de l’axe OX).

Cette étude sera conduite sur le document réponse 1 dont les figures 1 et 2 représentent respectivement à l’échelle 1:2, le papillon en position « vanne fermée » et en position « vanne ouverte ».

14 Représenter schématiquement, sur le schéma 1 du document réponse 1, la biellette 3 reliant le point A appartenant à l’extrémité de la tige de vérin (à représenter également) et le point B appartenant au mandrin 4 entrainant la rotation du papillon.

15 Représenter également sur le schéma 1 du document réponse 1, l’extrémité de la tige de vérin, biellette et papillon quand ce dernier a tourné de 45°. Déterminer à partir de votre travail graphique la course du vérin.

16 Représenter schématiquement, sur le schéma 2 du document réponse 1, la biellette 3 reliant le point A appartenant à l’extrémité de la tige de vérin (à représenter également) et le point B appartenant au mandrin 4 entrainant la rotation du papillon quand ce dernier a tourné de 90°. Déterminer à partir de votre travail graphique la course du vérin.

17 Faire le schéma cinématique de l’actionneur en vous appuyant sur la disposition des différents éléments induite par la figure 3. Il y aura donc sur le schéma 5 sous-ensembles cinématiques, S1 à S5.

## Définition d'une pièce

Sur le document réponse 2, le dessin de définition du mandrin 4 est ébauché.

21  Compléter le dessin de définition du mandrin 4.

- Vue de face coupe BB

- Demi-vue de gauche

- Vue de dessus avec demi-coupe AA

##### Remarque

- Ne dessiner aucune arête cachée (pas de trait pointillé sur aucune des vues !)

- Il est possible de s’appuyer sur les images en 3D présentes sur le document réponse.

## Élaboration d'une solution constructive

| Figure 5 | Pour certaines installations, il est nécessaire d'éloigner l'actionneur de la vanne. Ceci permet de manœuvrer la vanne à distance. Pour résoudre ce problème le constructeur a retenu la solution dont le principe consiste à interposer un fût de hauteur A entre le corps de vanne et le carter de l’actionneur (voir figure 4). Figure 4 A l’intérieur du fût, la transmission entre l’ensemble (mandrin + adaptateur 34) et le carré de vanne est assurée par l’intermédiaire d’un arbre composé d’un tube, d’un embout supérieur non représenté et d’un embout inférieur non représenté (figure 5). Le mouvement du mandrin est transmis à l’arbre par l’intermédiaire d’un carré d’entraînement. L’embout inférieur de l’arbre transmet par l’intermédiaire d’un adaptateur 36 le mouvement au carré de vanne. |
| --- | --- |

En annexe page 10 est donné le mode de représentation des constructions soudées.

31 Représenter le dessin de la solution constructive de l'arbre en complétant la vue en coupe sur le document réponse 3 à l'échelle 1. On tiendra compte des critères suivants : arbre en construction soudée se composant

- d'un carré d'entraînement

- d'un embout supérieur

- d'un tube en acier de section circulaire de diamètre extérieur D = 60  et d'épaisseur  e = 3

- d'un embout inférieur dans lequel se loge l'adaptateur 36.

##### Remarque

Les deux embouts à concevoir, liés complètement au tube par soudage, sont en acier et usinés dans du profilé rond de diamètre 70. Sur la perspective de la figure 5 ces embouts ne sont pas représentés. L’ensemble tube + embouts constitue l’arbre.

Annexe